ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание консультационных услуг по теме «Комплексная оценка факторов, снижающих эффективность отработки 20 технологических блоков, и разработка рекомендаций по оптимизации ПСВ на участке Харасан-2 уранового месторождения Северный Харасан.

| № | Наименование | Установленное требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель оказания услуг | Анализ эффективности отработки 20-ти технологических блоков на участке Харасан-2 уранового месторождения Северный Харасан. |
| 2 | Предмет договора | Оказание консультационных услуг по теме: «Комплексная оценка факторов, снижающих эффективность отработки 20 технологических блоков, и разработка рекомендаций по оптимизации ПСВ на участке Харасан-2 уранового месторождения Северный Харасан. |
| 3 | Срок оказания услуг | 90 календарных дней с даты подписания договора |
| 4 | Место оказания услуг | г. Алматы |
| 5 | Объем оказания услуг | Анализу изменений основных геотехнологических показателей отработки технологических блоков. Проводится комплексный анализ динамики ключевых геотехнологических параметров, определяющих эффективность подземного скважинного выщелачивания, с учётом особенностей отработки каждого технологического блока. - анализу данных технологических скважин, ячеек и блоков. Выявление узких мест, влияющих на полноту извлечения и равномерность фронта выщелачивания; - анализ степени извлечения урана из недр, выделение проблемных блоков и блоков с резервом повышения извлечения; - анализ изменения отношения Ж/Т в течения периода отработки блоков; - анализ расхода серной кислоты на стадиях зачисления и выщелачивания, выявление блоков с повышенным расходом кислоты и определение геологических причин (глинистость, кабинетность), оценка эффективности использования кислоты по стадиям; - анализ коэффициента использования технологических скважин, анализ причин вывода отдельных скважин из работы; - анализ баланса растворов, анализ соотношения объемов закачиваемых и откачиваемых растворов, определение участков с нарушением гидродинамического режима, определение гидродинамических дисбалансов и их влияния на ПСВ; - анализ ремонтно-восстановительных работ, анализ причин проведения РВР, анализ частоты и эффективности применяемых методов, выявление блоков, требующих дополнительных мероприятий по РВР, определение эффективности текущей практики РВР и её влияния на работу блоков. Сравнительный анализ полученных результатов, составление пояснительной записки и разработка рекомендаций по оптимизации процессов ПСВ. Формирование объективной картины качества отработки 20 блоков. |
| 6 | Иные требования | По окончании оказания консультационных услуг Контрагент предоставляет Информационный отчет. |

Начальник ЛМиП ГТП		                                               Мырзабек Г.А.

Зам. ген. директора по НИР					Авдеев А.Б.

Список технологических блоков

| п/п | № тех.блока | год сооружения блока | номер геологического блока | кол-во скважин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | откачные | закачные | универсальные | наблюдательные |
| 1 | 11-2-2, 11-2-3 | 15.08.2023 | 1-11-2С₁ | 15 | 40 | 2 | 1 |
| 2 | 6-10-11 | 13.12.2023 | 3²-6-11С₁ | 15 | 32 | 1 | 3 |
| 3 | 6-10-3 | 08.09.2023 | 3¹-6-6С₂ | 8 | 20 | 1 | 1 |
|  |  |  | 2²-9-8С₂ |  |  |  |  |
| 4 | 6-10-8 | 14.05.2024 | 3²-6-14С₂ | 15 | 36 | 3 | 3 |
| 5 | 6-13-16 | 04.06.2023 | 3¹-6-13С₂ | 5 | 20 | 0 | 1 |
| 6 | 6-15-16 | 18.04.2024 | 3²-6-12С₂ | 11 | 28 | 1 | 3 |
| 7 | 6-16-3 | 20.02.2024 | 3²-6-7С₁ | 11 | 25 | 3 | 2 |
|  |  |  | 3¹-6-4С₁ |  |  |  |  |
| 8 | 6-17-13 | 04.12.2023 | 3¹-6-9С₁ | 3 | 10 | 0 | 2 |
| 9 | 6-18-1 | 28.03.2021 | 3¹-6-5С₁ | 8 | 21 | 0 | 1 |
|  |  |  | 3²-6-8С₁ |  |  |  |  |
| 10 | 6-18-6 | 25.03.2024 | 3¹-6-4С₁ | 13 | 26 | 0 | 2 |
|  |  |  | 3²-6-5С₂ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3²-6-7С₁ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3²-6-6С₂ |  |  |  |  |
| 11 | 6-3-6 | 02.05.2023 | 3²-6-2С₁ | 7 | 18 | 2 | 1 |
|  |  |  | 3¹-6-3С₂ |  |  |  |  |
| 12 | 6-6-5а | 07.04.2024 | 3²-6-5С₁ | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | 6-9-10 | 03.09.2021 | 3²-6-1С₂ | 13 | 34 | 0 | 2 |
| 14 | 9-13-2 | 28.09.2022 | 2²-9-10С₂ | 8 | 16 | 0 | 1 |
|  |  |  | 3¹-6-8С₁ |  |  |  |  |
| 15 | 9-2-2 | 17.09.2020 | 2¹-9-4С₁ | 12 | 29 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2²-9-3С₂ |  |  |  |  |
| 16 | 9-4-2 | 25.10.2022 | 2¹-9-2С₂ | 8 | 21 | 0 | 0 |
| 17 | 9-6-2 | 04.04.2023 | 2¹-9-1С₁ | 11 | 8 | 10 | 2 |
|  |  |  | 2²-9-1С₁ |  |  |  |  |
| 18 | 9-6-3 | 25.01.2024 | 2¹-9-5С₂ | 12 | 30 | 0 | 0 |
| 19 | 9-7-4 | 28.04.2023 | 2¹-9-1С₁ | 6 | 18 | 3 | 2 |
|  |  |  | 3¹-6-2С₂ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3¹-6-1С₁ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2²-9-2С₁ |  |  |  |  |
| 20 | 9-8-7 | 22.06.2024 | 2²-9-9С₂ | 5 | 8 | 0 | 0 |